## 5.1.1	Tracciato record Curve di Livello secondo Intesa (classe 050101)

| Campo | Descrizione | Tipo | Commento |
| --- | --- | --- | --- |
| CV_LIV_DT | Determinazione: 01 restituzione fotogrammetrica diretta 02 interpolazione dal tin 03 interpolazione dal dem 04 altra fonte 91 non conosciuto 92 non assegnato 93 non definito 94 non applicabile 95 altro | C,10/E (ossia Carattere, di 10, enumerato) | Fonte e/o elaborazione per estrarre la curva di livello |
| TY_CV_LIV | Tipo: 01 direttrice 02 ordinaria 03 intermedia 04 ausiliaria 51 direttrice 100 52 direttrice 200 91 non conosciuto 92 non assegnato 93 non definito 94 non applicabile 95 altro | C,10/E | Tipologia, esteso secondo le esigenze della PAT. In ordine di quota: ausiliaria: 2 m ordinaria: 10 m intermedia: 25 m direttrice: 50 m, 100 m, 200 m |
| CV_LIV_Q | Quota | N 8,2 (ossia numerico, di 8, con 2 decimali) | numero della quota |
| CV_LIV_CER | Attendibilità: 01 certa 02 incerta 91 non conosciuto 92 non assegnato 93 non definito 94 non applicabile 95 altro | C,10/E | Attendibilità della linea |
| CV_2 | = 1 (se valida per i 2 metri), altrimenti 0 | N 1 (numerico, di 1) | indica se tale oggetto, in una query per estrarre le curve ai 2 metri, deve essere estratto |
| CV_10 | = 1 (se valida per i 10 metri), altrimenti 0 | N 1 | indica se tale oggetto, in una query per estrarre le curve ai 10 metri, deve essere estratto |
| CV_25 | = 1 (se valida per i 25 metri), altrimenti 0 | N 1 | indica se tale oggetto, in una query per estrarre le curve ai 25 metri, deve essere estratto |
| CV_50 | = 1 (se valida per i 50 metri), altrimenti 0 | N 1 | indica se tale oggetto, in una query per estrarre le curve ai 50 metri, deve essere estratto |
| CV_100 | = 1 (se valida per i 100 metri), altrimenti 0 | N 1 | indica se tale oggetto, in una query per estrarre le curve ai 100 metri, deve essere estratto |
| CV_200 | = 1 (se valida per i 200 metri), altrimenti 0 | N 1 | indica se tale oggetto, in una query per estrarre le curve ai 200 metri, deve essere estratto |
| SEMPLIFICA | = 1 (se curva di livello semplificata), altrimenti 0 | N 1 | indica se la curva di livello è stata semplificata per la visualizzazione |

Oltre a questi campi, ci sono campi universali, per tutte le feature class:

| Campo | Descrizione | Tipo | Commento |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Identificativo univoco della feature | OBJECTID | Identificativo Univoco |
| GLOBALID | Global ID | GUID | Identificativo Globale |
| FONTE | Fonte del dato: 01 CTR 02 Carte storiche 03 Lidar 04 Fotointerpretazione 05 Altre fonti 91 non conosciuto 92 non assegnato 93 non definito 94 non applicabile 95 altro | C,10/E | Fonte di provenienza del dato (potrebbe essere diversa record per record, ad esempio perchè il caricamento è stato fatto in un modo, mentre poi i caricamenti o gli aggiornamenti successivi in altro modo) |
| SCALA | Scala di riferimento del dato: 01 1:50.000 02 1:25.000 03 1:10.000 04 1: 5.000 05 1: 2.000 06 1: 1.000 07 1:500 91 non conosciuto 92 non assegnato 93 non definito 94 non applicabile 95 altro | C,10/E | Scala di riferimento del dato (potrebbe essere diversa record per record, ad esempio perchè il caricamento è stato fatto in un modo, mentre poi i caricamenti o gli aggiornamenti successivi in altro modo) |
| TIPO_ELAB | Tipo di elaborazione del dato: 01 manuale 02 automatica 03 altro | C,10/E | Per restituire il dato potrebbero essere stati usati metodi automatici oggettivi oppure interpretazioni umane soggettive |
| UTENTE_MOD | utente che ha eseguito l’ultima modifica sull’oggetto | C,10 | valorizzato in automatico dal sistema |
| DATA_MOD | data dell’ultima modifica sull’oggetto | DATE | valorizzato in automatico dal sistema |
| DATA_INI | data di inizio validità dell’oggetto | DATE | utile per la storicizzazione |
| DATA_FIN | data di fine validità dell’oggetto | DATE | utile per la storicizzazione |

Altri campi, universali, per tutte le feature class, che potrebbero essere inseriti:

| Campo | Descrizione | Tipo | Commento |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT_VS | se l’oggetto generalmente deve essere visibile o no nelle stampe e nelle applicazioni di pubblicazione: 1 = True 0 = False | N 1 |  |
| FILE_ID | identificativo del file di fornitura (utile per eventuali reload dei file forniti da incarichi esterni) | N, 10 |  |

Nei casi in cui vi è incompletezza o indeterminatezza su certi valori, sono previsti anche i seguenti codici, non presenti nelle specifiche Intesa Gis ma introdotti nel documento del “Catalogo Dati Territoriali”:

| Valore | Descrizione | Commento |
| --- | --- | --- |
| 91 | non conosciuto | valore supposto esistente ma non conosciuto in fase di raccolta dati |
| 92 | non assegnato | valore non assegnato |
| 93 | non definito | valore non assegnato perché non esiste o non è stato definito nell’universo reale (è il caso di una denominazione od una codifica ) |
| 94 | non applicabile | Valore previsto dalla specifica non applicabile all’istanza |
| 95 | altro | Valore assunto dall’istanza ma non previsto dalla specifica |